___/___ 2000

Vastaajan nimi (tekstaten)				syntymäaika (pp.kk.vvvv)	päiväys

| 1. sivu |  | 30 |
| --- | --- | --- |
| 2. sivu |  | 30 |
| 3. sivu |  | 30 |
| 4. sivu |  | 30 |
| Yhteensä |  | 120 |

Arvostelu :

*  oikea vastaus		+3 p

*  väärä vastaus		–1 p

*  tyhjä 			0 p

Läpäisyraja 2/3 saavutetusta maksimipistemäärästä.

1.	Väittämiä sähkön vaarallisuudesta

Ihmiskehon kokonaisimpedanssi on kuivissa olosuhteissa pienempi 230 V kosketusjännitteellä kuin 25 V kosketusjännitteellä

hikinen iho (suolainen vesi) on vaarattomampi kuin kuiva iho.

ei juurikaan riipu kosketuskohdan ihon kosketuspinta-alasta.

vaihtovirran vaarallisuuteen ihmisille ja eläimille vaikuttaa vikavirran voimakkuus (=virran suuruus), vikavirran kestoaika ja vaihtovirran taajuus.

kaikille sähkötöitä tekeville suositellaan annettavaksi sähkötapaturmien ensiapukoulutus enintään 3 v välein.

___ / 15 pistettä

2.		Ketkä  seuraavista henkilöistä voidaan lähettää yksin etsimään vikaa siitä 400 V sähkökeskuksesta, jossa suojalaite toimii toistuvasti?

3-vuotisen ammattikoulun sähkövoimatekniikan opintolinjan perustutkinnon suorittaneen henkilön.

2-vuotisen ammattikoulun teleasentajan opintolinjan perustutkinnon suorittaneen henkilön, jolla on vähintään yksi vuosi oman alansa työkokemusta ammattikoulun jälkeen.

sähkövoimatekniikan opintosuunnalta valmistuneen teknikon.

tietoliikennetekniikan diplomi-insinöörin.

sähköyliasentajan ammattitutkinnon suorittaneen henkilön.

___ / 15 pistettä

3.	Yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus on uusittava

vähintään 3 vuoden välein

enintään 5 vuoden välein

ei koskaan, jos henkilön työtehtävät eivät muutu

ennen määräaikaa, jos työtehtävät muuttuvat oleellisesti

ennen määräaikaa, jos määräykset muuttuvat oleellisesti ennen sitä

___ / 15 pistettä

4.	Henkilöstöstä

sähkötöiden johtaja voi toimia työstä vastaavana henkilönä.

työstä vastaava henkilö voi olla myös maallikko.

työstä vastaavana henkilönä voi toimia ulkopuolinen valvoja tai muu ulkopuolinen henkilö?

sähköturvallisuustoimien valvoja nimetään aina, kun 1 tai useampi henkilö työskentelee yhdessä ilman työnjohtajaa.

Sähköturvallisuustoimien valvoja voidaan nimetä myös yksikäsitteisellä pysyväismääräyksellä?

___ / 15 pistettä

5.	Opastettu henkilö saa

suorittaa sähkömittauksen kosketussuojaamattomasta kohteesta siirrettävällä mittarilla.

erottaa sähkölaitteiston verkosta, ennen kuin laitteistoon mennään työskentelemään jännitteettömänä, jos hän on saanut luvan siihen sähkötöiden valvojalta.

asettaa eristysaineisia suojuksia.

saa suorittaa sähkölaitteiston tarkastuksen.

suorittaa sähkölaitteiden valmistukseen liittyviä testauksia ilman sähköalan ammattihenkilön valvontaa, jos testauksien suoritustapa on suunniteltu etukäteen.

___ / 15 pistettä

6.	Kun työkohde tehdään jännitteettömäksi, pidetään luotettavana erotuksena

erotuskytkintä, jossa on luotettava mekaaninen asennonosoitus

erotinta, jossa on näkyvä avausväli

pistokytkintä (esimerkiksi pistotulpan ja pistorasian yhdistelmä)

___ / 9 pistettä

7.	Jännitteen kytkeminen työskentelykohteeseen työn aikana voidaan estää

sijoittamalla erotuskohdan viereen pahvikyltti, jossa todetaan, että jännitettä ei saa kytkeä.

lukitsemalla erotuslaitteen sijaintitila siten, että avain on vain sähköalan ammattihenkilön hallussa.

___ / 6 pistettä

8. 	Luvallisessa jännitetyössä

työntekijä ei saa joutua itse eikä työvälineiden välityksellä jännitetyöalueelle missään työvaiheessa.

tarvittava jännitetyökoulutus voidaan antaa vain yleisen sähkötyöturvallisuuskoulutuksen käyneelle henkilölle.

saa pienjännitteellä työvälineinä käyttää mitä tahansa työvälineitä, kunhan ne ovat eristettyjä ja eristeet ovat sekä ehjiä että puhtaita.

jännitetyön tekoa voidaan joutua  rajoittamaan, taikka kokonaan kieltämään ympäristöolosuhteiden, kuten alhaisen lämpötilan vuoksi.

/ 12 pistettä

9. 	Sähkölaitteiston kunnossapitotöissä

työtä suorittavien henkilöiden tulee käyttää sopivia työkaluja, mittaus- ja testauslaitteita ja henkilökohtaisia suojavälineitä.

voidaan tehdä vain korjaavaa kunnossapitoa eli rikkinäiset osat korjataan tai vaihdetaan.

lampunvaihto on aina suoritettava jännitteettömänä.

maallikko ei saa vaihtaa pienjännitteellä kosketussuojaamatonta kahvasulaketta.

kahvasulaketta ei saa vaihtaa milloinkaan virrallisena (= kuormitus kytkettynä)

opastettu henkilö ei saa vaihtaa kahvasulaketta jännitteettömänäkään

____ / 18 pistettä