___/___ 2001

Vastaajan nimi (tekstaten)				syntymäaika (pp.kk.vvvv)	päiväys

| 1. sivu |  | 30 |
| --- | --- | --- |
| 2. sivu |  | 30 |
| 3. sivu |  | 30 |
| 4. sivu |  | 30 |
| Yhteensä |  | 120 |

Arvostelu :

*  oikea vastaus		+3 p

*  väärä vastaus		–1 p

*  tyhjä 			 0 p

Läpäisyraja noin 2/3 jonkun saavuttamasta maksimipistemäärästä.

1.	Väittämiä sähkön vaarallisuudesta

ihmiskehon kokonaisimpedanssi on kuivissa olosuhteissa pienempi 230 V kosketusjännitteellä kuin 25 V kosketusjännitteellä

yhdistelmä hikinen iho (suolainen vesi) ja sähkö on vaarattomampi kuin kuiva iho ja sähkö.

ihmisen kokonaisimpedanssi ei juurikaan riipu kosketuskohdan ihon kosketuspinta-alan suuruudesta pienoisjännitteillä (ELV).

vaihtovirran vaarallisuuteen ihmisille ja eläimille vaikuttaa vikavirran voimakkuus (=virran suuruus), vikavirran kestoaika ja vaihtovirran taajuus.

kaikille sähkötöitä tekeville suositellaan annettavaksi sähkötapaturmien ensiapukoulutus enintään 3 v välein.

___ / 15 pistettä

2.		Ketkä  seuraavista henkilöistä voidaan lähettää yksin etsimään vikaa siitä 400 V sähkökeskuksesta, jossa suojalaite toimii toistuvasti?

3-vuotisen ammattikoulun sähkövoimatekniikan opintolinjan perustutkinnon suorittanut henkilö.

2-vuotisen ammattikoulun teleasentajan opintolinjan perustutkinnon suorittanut henkilö, jolla on yksi vuosi omaan alaansa liittyvää työkokemusta ammattikoulun jälkeen.

sähkövoimatekniikan opintosuunnalta valmistunut teknikko.

tietoliikennetekniikan diplomi-insinööri.

sähköyliasentajan ammattitutkinnon suorittanut henkilö.

___ / 15 pistettä

3.	Yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus on uusittava

vähintään 3 vuoden välein

enintään 5 vuoden välein

ei koskaan, jos henkilön työtehtävät eivät muutu

ennen määräaikaa, jos työtehtävät muuttuvat oleellisesti

ennen määräaikaa, jos määräykset muuttuvat oleellisesti ennen sitä

___ / 15 pistettä

4.	Henkilöstöstä

sähkötöiden johtaja voi toimia työstä vastaavana henkilönä

työstä vastaava henkilö voi olla myös maallikko

työstä vastaavana henkilönä voi toimia ulkopuolinen valvoja tai muu ulkopuolinen henkilö

sähköturvallisuustoimien valvoja on nimettävä kaikkiin työkohteisiin valvomaan työnaikaista sähköturvallisuutta

Sähköturvallisuustoimien valvoja voidaan nimetä tarvittaessa myös yksikäsitteisellä, kirjallisella pysyväismääräyksellä

___ / 15 pistettä

5.	Opastettu henkilö saa

suorittaa sähkömittauksen kosketussuojaamattomasta kohteesta siirrettävällä mittarilla.

erottaa sähkölaitteiston verkosta, ennen kuin laitteistoon mennään työskentelemään jännitteettömänä, jos hän on saanut luvan siihen sähköturvallisuustoimien valvojalta.

asettaa eristysaineisia suojuksia.

saa suorittaa sähkölaitteiston tarkastuksia.

suorittaa sähkölaitteiden valmistukseen liittyviä testauksia ilman sähköalan ammattihenkilön valvontaa, jos testauksien suoritustapa on suunniteltu etukäteen.

___ / 15 pistettä

6.	Kun työkohde tehdään jännitteettömäksi, pidetään luotettavana erotuksena

erotuskytkintä, jossa on luotettava mekaaninen asennonosoitus

erotinta, jossa on näkyvä avausväli

pistokytkintä (pistokytkin = pistotulpan ja pistorasian yhdistelmä)

___ / 9 pistettä

7.	Jännitteen kytkeminen työskentelykohteeseen työn aikana voidaan luotettavasti estää

sijoittamalla erotuskohdan viereen pahvikyltti, jossa todetaan, että jännitettä ei saa kytkeä.

lukitsemalla erotuslaite lukolla siten, että avain on vain sähköalan ammattihenkilön hallussa.

___ / 6 pistettä

8. 	Luvallisessa jännitetyössä

työntekijä ei saa joutua itse eikä työvälineiden välityksellä jännitetyöalueelle missään työvaiheessa.

tarvittava jännitetyökoulutus voidaan antaa vain yleisen sähkötyöturvallisuuskoulutuksen käyneelle henkilölle.

saa pienjännitteellä työvälineinä käyttää mitä tahansa työvälineitä, kunhan ne ovat eristettyjä ja eristeet ovat sekä ehjiä että puhtaita.

jännitetyön tekoa voidaan joutua  rajoittamaan, taikka kokonaan kieltämään ympäristöolosuhteiden, kuten alhaisen lämpötilan vuoksi.

/ 12 pistettä

9. 	Sähkölaitteiston kunnossapitotöissä

työtä suorittavien henkilöiden tulee käyttää sopivia työkaluja, mittaus- ja testauslaitteita ja henkilökohtaisia suojavälineitä.

voidaan tehdä vain korjaavaa kunnossapitoa eli rikkinäiset osat korjataan tai vaihdetaan.

lampunvaihto on aina suoritettava jännitteettömänä.

maallikko ei saa vaihtaa pienjännitteellä kahvasulaketta lainkaan.

kahvasulaketta ei kukaan saa vaihtaa missään olosuhteissa virrallisena (= kuormitus kytkettynä)

opastettu henkilö ei saa vaihtaa kahvasulaketta lainkaan.

____ / 18 pistettä